专利申请名称：基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法、设备和介质

申请类型：发明  实用新型  外观设计；

发明请求早日公布该专利申请：（见备注②）；

全体申请人请求费用减缴且已完成今年费减备案：（见备注③）；

申请人名称：         南京工程学院

申请人统一社会信用代码或身份证号码：        12320000466011385U

申请人地址及邮编（省-市-区-具体地址）：    南京市江宁科学园弘景大道1号 211167

发明人信息：

|  | 发明（设计）人姓名 | 身份证件号码 |
| --- | --- | --- |
| 发明人1 |  |  |
| 发明人2 |  |  |
| 发明人3 |  |  |
| 发明人4 |  |  |
| 发明人5 |  |  |
| …… | …… | …… |
| 发明人是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的所有自然人，根据实际情况填写，数量超出可自行续行 |  |  |

联系人名称及联系方式：陈瑞老师 18912971722，chenrui@njit.edu.cn   陈金祥 13584543346，  Y00450240509@njit.edu.cn

备注：

①申请人为自然人或单位，申请人有多个时，请提供所有申请人的统一社会信用代码或身份证号码及地址、邮编；

发明（设计）人为自然人，发明（设计）人有多个时，请按顺序提供所有发明（设计）人的身份证件号码（如：身份证号、港澳台通行证号码、护照号等），发明（设计）人若非中国国籍，请填写中文译名并在姓名后备注国籍。

②发明专利申请不要求早日公布的话，则自申请日起满18个月即行公布，发明专利申请公布后才会进入实审阶段。

③申请人有多个时，需所有申请人满足费减条件且已做过今年费减备案才能申请费减，否则本申请无法费减。

本发明公开基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法、设备和介质，涉及智能电网与人工智能交叉技术领域。该方法首先构建充电站的约束马尔可夫决策过程模型，定义了包含电网跟踪误差或经济利润的奖励函数，以及基于配电变压器物理容量限制和用户满意度的代价函数。在深度强化学习训练过程中，本发明引入PID控制机制来动态更新拉格朗日乘子，利用安全约束违反量的比例、积分及微分项来调节惩罚权重。该方法解决了传统拉格朗日松弛法在处理硬约束时乘子震荡剧烈、收敛速度慢的问题。实验表明，本发明能够在最大化充电站运营效益的同时，严格保障变压器不过载，并有效兼顾用户充电需求，具有收敛稳定、安全性高、适应性强等优点。

1、一种基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤S1：构建电动汽车充电站的约束马尔可夫决策过程模型；约束马尔可夫决策过程模型由五元组<S,A,P,R,C>构成，S代表状态空间，A代表动作空间，P代表状态转移概率，R代表奖励函数，C代表安全代价函数；

步骤S2：初始化深度强化学习智能体，深度强化学习智能体包含用于生成策略的策略网络、用于评估价值的价值网络以及用于约束控制的PID拉格朗日乘子更新器；

步骤S3：深度强化学习智能体与环境交互，具体包括：实时获取充电站的运行状态，将其输入所述策略网络，输出对各充电桩的功率调度动作，并计算当前时刻的奖励值与变压器过载代价，反馈下一时刻充电站的运行状态，将当前充电站的运行状态、功率调度动作、奖励值、变压器过载代价和下一时刻充电站的运行状态存入约束马尔可夫决策过程模型的经验回放池；

步骤S4：在每个完整交互回合结束后，利用所述 PID 拉格朗日乘子更新器更新拉格朗日乘子；

步骤S5：基于更新后的拉格朗日乘子，构建包含原奖励函数与加权安全代价惩罚项的复合目标函数，利用所述目标函数交替更新所述策略网络与价值网络的参数；

步骤S6、判断策略网络与价值网络是否收敛或达到最大迭代步数，若是，策略网络输出最优安全调度策略，否则返回步骤S3。

2、如权利要求1所述的基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法，其特征在于，步骤S1中，所述安全代价函数具体为期望累积代价函数，期望累积代价函数的构建方法如下：

实时读取充电站所属配电变压器的额定容量参数Pcap以及当前时刻的基础负荷Pbase；

统计充电站内所有N个充电桩在当前时刻t实际输出功率，计算充电站在t时刻的总功率需求Psum,t：

Psum,t=Pbase+i=1NPi,t

其中，Pi,t表示第i个充电桩在t时刻的充放电功率，其值为正时表示充电，其值为负时表示向电网放电；

构建变压器过载代价函数，用于量化当前调度动作对变压器物理容量限制的违规程度：

Ctrans(st,at)=σ⋅max0,Psum,t−Pcap

其中，max(0,⋅)为线性整流函数ReLU，确保仅在总负荷超过变压器容量时产生正值的代价值，未过载时的代价值为零；σ为归一化系数；Ctrans(st,at)为状态st动作at时的变压器过载代价；

基于变压器过载代价函数构建用于约束强化学习训练的期望累积代价函数：

JC(π)=Eτ∼πt=0TγtCtrans(st,at)≤d

其中，d为预设的安全阈值，代表允许的最大累积违规代价； JC(π)表示策略π下的期望累积代价；Eτ∼π表示数学期望算子，τ表示状态-动作轨迹，T表示强化学习训练的时域长度，γ为折扣因子，st表示t时刻的系统状态，at表示t时刻的调度动作。

3、如权利要求1所述的基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法，其特征在于，步骤S1中，所述状态空间是一个高维特征向量，包含描述环境动态特性的多源信息，具体包括：

变压器负荷特征：当前变压器的实时负载率L=Psum/Pcap，以及反映过载风险的裕度指标；

时间周期特征：将当前的分钟数m和小时数h映射为三角函数编码，得到时间周期特征向量stime：

stime=sin2πh24,cos2πh24,sin2πm60,cos2πm60

电网价格特征：包含当前时刻的购电价格pbuy，售电价格psell，以及利用滑动窗口提取的过去Hp小时的历史价格序列和未来Hf小时的日前预测价格序列；

电动汽车聚合特征或个体特征：对于每个充电端口，包含连接状态、当前电池荷电状态SOC、用户设定的目标荷电状态SOCtar、已充电量Ech、预计剩余停靠时间Trem、电池额定容量Emax以及最大允许充放电功率；

环境交互特征：上一时刻的执行动作at−1，用于在奖励函数中引入平滑项。

4、如权利要求1所述的基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法，其特征在于，在充电站参与电网调频和削峰填谷的辅助服务的场景时，步骤S1中，所述奖励函数为基于二次型惩罚的电网功率跟踪奖励函数，电网功率跟踪奖励函数的构建过程如下：

将设定功率点Pset与充电站当前所有在线车辆可提供的最大充放电功率潜力总和Ppot进行比较，取二者中的较小值作为实际可行的跟踪目标，计算该跟踪目标与充电站实际执行动作后的总功率Preal之间的偏差，并采用二次型惩罚形式构建负向奖励，具体公式为：

Rtrack=−ω⋅min(Pset,Ppot)−Preal2

式中，Rtrack为电网功率跟踪奖励，Ppot为充电站当前所有在线车辆可提供的最大充放电功率潜力总和；Preal为实际执行动作后的总功率；ω为权重系数；min(⋅)为取最小值函数。

5、如权利要求1所述的基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法，其特征在于，在商业化运营场景，步骤S1中，所述奖励函数基于混合多目标的利润最大化奖励机制，构建总利润奖励函数如下：

Rprof=Relec−RuserRelec=i=1NI(ai<0)⋅|Pi,t|⋅psell−I(ai>0)⋅Pi,t⋅pbuyRuser=i∈Vθ1⋅exp(θ2⋅(SOCitar−SOCifinal))−θ3

式中，Rprof表示总利润奖励，Relec表示电费净收益，Ruser表示用户满意度惩罚；psell和pbuy分别为售电和购电价格；I(⋅)为指示函数，当括号内条件成立时取1，否则取0；ai表示第i个充电桩执行的调度动作；Pi,t表示第i个充电桩在t时刻的充放电功率，N为充电桩总数；V为当前时间步离场的车辆集合，i表示集合V中的第i辆电动汽车；SOCitar表示车辆的目标电量，SOCifinal为车辆实际离场电量；θ1,θ2,θ3为形状参数。

6、如权利要求1所述的基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法，其特征在于，步骤S3具体为：

所述充电站的运行状态包括电网参数和车辆状态，将采集到的多维状态向量st中的各分量进行归一化处理；

将归一化状态向量输入策略网络πθ，输出高斯分布的均值μθ(st)和标准差σθ(st)；引入标准正态噪声ϵ∼N(0,I)，利用重参数化技巧计算原始动作ut：

ut=tanh(μθ(st)+σθ(st)⋅ϵ)

其中，ut的取值范围被tanh函数限制在[−1,1]之间；ϵ为服从标准正态分布的随机噪声向量；I为单位矩阵；N表示正态分布；

将原始动作ut映射为各充电桩的实际功率指令向量Pcmd：

Pcmd=ut⋅Pmaxcharger

其中，Pmaxcharger为充电桩的最大允许功率；映射得到的功率指令Pcmd即为调度动作at，当Pcmd>0时，控制充电桩以该功率对电动汽车充电；当Pcmd<0且电动汽车及电网允许V2G放电时，控制充电桩以该功率绝对值向电网放电；

执行功率指令Pcmd后，环境根据电网物理响应和车辆电池动态，反馈下一时刻的状态st+1以及当前的奖励值rt和变压器过载代价ct，并将五元组(st,ut,rt,ct,st+1)存入经验回放池。

7、如权利要求1所述的基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法，其特征在于，步骤S4具体为：

在每个完整交互回合结束后，计算从该交互回合起始到结束的累积安全代价Ct，作为期望累积代价JC(π)的单次采样估计；

计算安全约束违反误差et，定义为累积代价Ct与预设安全阈值d的差值：

et=Ct−d

基于PID控制理论，计算拉格朗日乘子的梯度更新步长ΔPID，该更新步长由三部分组成：比例项uP=KP⋅et，KP表示比例系数；积分项uI≈uI,prev+KI⋅et⋅ΔT，KI表示积分系数，用于消除系统的稳态误差， uI,prev为上一时刻的积分项代价值，ΔT为采样周期；微分项uD≈KD⋅(et−et−1)/ΔT，用于捕捉误差的变化趋势， KD表示微分系数；三部分之和即为梯度更新步长ΔPID；

结合学习率η，更新下一时刻的拉格朗日乘子λt+1，并引入非负投影操作：

λt+1=ReLUλt+η⋅(uP+uI+uD)

式中，λt表示当前时刻的拉格朗日乘子，ReLU表示线性整流函数。

8、如权利要求1所述的基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法，其特征在于，步骤S5具体为：

在强化学习目标函数中引入策略熵项H(π(⋅|st))和更新后的拉格朗日乘子λt+1加权的安全代价惩罚项，通过最大化累积奖励与策略随机性同时最小化安全代价，构建包含原奖励函数与加权安全代价惩罚项的复合目标函数如下：

J(π)=Eπγtrt+αH(π(⋅|st))−λt+1⋅Ct

式中，J(π)表示策略π的复合目标函数，Eπ表示策略π下的期望；γtrt为奖励函数部分，γ为折扣因子，t为时刻，rt表示t时刻的奖励值，α为温度系数，H(π(⋅|st))为策略熵项，λt为更新后的拉格朗日乘子， Ct是当前交互回合的累积安全代价；

价值网络参数更新的具体过程为：

价值网络包括两个结构相同的奖励Q网络Qϕ1和Qϕ2，以及两个结构相同的安全代价Q网络Qψ1和Qψ2；

在计算目标值时，取两个奖励Q网络输出的最小值和两个安全代价Q网络的输出最小值：

yr=rt+γ(1−donet)(minj=1,2Qϕj'(st+1,at+1)−αlogπ(at+1|st+1))

yc=ct+γ(1−donet)minj=1,2Qψj'(st+1,at+1)

式中，yr是奖励目标值，rt表示当前时刻t的奖励，γ为折扣因子，donet表示时刻t的回合结束标志，Qϕj'(st+1,at+1)表示第j个奖励Q网络下一时刻的输出，st+1表示下一时刻的状态，at+1表示下一时刻的动作，α为温度系数，π(at+1|st+1))表示策略网络在状态st+1下输出动作at+1的概率密度值；yc是代价目标值，ct表示当前时刻t的变压器过载代价，Qψj'(st+1,at+1)表示第j个安全代价Q网络下一时刻的输出；

计算第j个奖励Q网络当前时刻的输出Qϕj(st,at)与奖励目标值yr的均方误差；

计算第j个安全代价Q网络当前时刻的输出Qψj(st,at)与代价目标值yc的均方误差；

通过梯度下降法最小化均方误差，更新奖励Q网络Qϕ1和Qϕ2以及安全代价Q网络Qψ1和Qψ2的参数；

策略网络参数更新的具体过程为：

基于复合目标函数J(π)，利用策略梯度方法推导出策略网络的损失函数，通过最小化策略网络的损失函数，更新策略网络参数；

所述利用策略梯度方法推导出策略网络的损失函数的具体过程为：

利用价值函数近似方法，对复合目标函数J(π)中的累积奖励γtrt用奖励Q网络Qϕ估计，对累积安全代价Ct用安全代价Q网络Qψ估计，策略熵项H(π(⋅|st))用对数概率logπθ(at|st)表示；结合更新后的拉格朗日乘子λt+1，将最大化复合目标函数J(π)转化为最小化如下损失函数Lπ(θ)：

Lπ(θ)=Es,ϵλt+1⋅minjQψj(st,at)−minjQϕj(st,at)+αlogπθ(at|st)

式中，Lπ(θ)是策略网络的损失函数，Es,ϵ是数学期望算子，Qψj(st,at)是第j个安全代价Q网络当前时刻的输出，Qϕj(st,at)是第j个奖励Q网络当前时刻的输出，α为温度系数，πθ(at|st))表示策略网络在状态st下输出动作at的概率密度值。

9、一种电子设备，其特征在于，包括：存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行计算机程序时，实现如权利要求1-8任一项所述的基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法。

10、一种计算机可读存储介质，存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序使计算机执行如权利要求1-8任一项所述的基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法。

基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法、设备和介质

技术领域

本发明涉及智能电网、能源互联网与人工智能交叉技术领域，特别是涉及一种基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法、设备和介质，具体应用于对变压器容量受限的区域进行电动汽车有序充电和放电（V2G）管理。

背景技术

随着电动汽车（Electric Vehicle, EV）保有量的快速增长，大规模充电负荷接入给配电网带来严峻挑战。特别是在老旧小区或商业楼宇等配电容量受限的场所，电动汽车的无序充电极易导致配电变压器过载，引发电压越限甚至设备损坏等安全事故。

现有技术中，充电调度主要采用基于规则或基于模型预测控制（MPC）的方法。基于规则的方法缺乏灵活性，难以适应复杂多变的电价和用户需求；MPC方法则高度依赖于对未来信息的精确预测，且随着充电桩数量增加，其计算复杂度呈指数级上升，难以满足实时控制的时效性要求。

近年来，深度强化学习（DRL）因其决策实时性强而被广泛应用。然而，传统的无约束DRL难以保证硬性物理安全约束；虽然引入拉格朗日松弛法的约束强化学习（Constrained RL）成为主流解决方案，但现有方法通常仅利用约束违反量的梯度信息来更新拉格朗日乘子（相当于仅有积分控制）。这种机制存在严重的滞后性，导致训练过程中乘子大幅震荡，策略在极度保守和频繁违规之间反复摇摆，难以快速收敛到兼顾安全与效率的最优策略。因此，亟需一种能够有效抑制拉格朗日乘子震荡、提高算法收敛速度与稳定性，并严格保障电网设备物理安全约束的电动汽车充电站安全调度方法。

发明内容

本发明针对现有技术中的不足，提供一种基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法、设备和介质，以解决现有技术中难以兼顾经济性与硬性物理安全约束、以及传统约束强化学习训练不稳定的问题。

为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

一种基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法，包括以下步骤：

步骤S1：构建电动汽车充电站的约束马尔可夫决策过程模型；约束马尔可夫决策过程模型由五元组<S,A,P,R,C>构成，S代表状态空间，A代表动作空间，P代表状态转移概率，R代表奖励函数，C代表安全代价函数；

步骤S2：初始化深度强化学习智能体，深度强化学习智能体包含用于生成策略的策略网络、用于评估价值的价值网络以及用于约束控制的PID拉格朗日乘子更新器；

步骤S3：深度强化学习智能体与环境交互，具体包括：实时获取充电站的运行状态，将其输入所述策略网络，输出对各充电桩的功率调度动作，并计算当前时刻的奖励值与变压器过载代价，反馈下一时刻充电站的运行状态，将当前充电站的运行状态、功率调度动作、奖励值、变压器过载代价和下一时刻充电站的运行状态存入约束马尔可夫决策过程模型的经验回放池；

步骤S4：在每个完整交互回合结束后，利用所述 PID 拉格朗日乘子更新器更新拉格朗日乘子；

步骤S5：基于更新后的拉格朗日乘子，构建包含原奖励函数与加权安全代价惩罚项的复合目标函数，利用所述目标函数交替更新所述策略网络与价值网络的参数；

步骤S6、判断策略网络与价值网络是否收敛或达到最大迭代步数，若是，策略网络输出最优安全调度策略，否则返回步骤S3。

为优化上述技术方案，采取的具体措施还包括：

进一步地，步骤S1中，所述安全代价函数具体为期望累积代价函数，期望累积代价函数的构建方法如下：

实时读取充电站所属配电变压器的额定容量参数Pcap以及当前时刻的基础负荷Pbase；

统计充电站内所有N个充电桩在当前时刻t实际输出功率，计算充电站在t时刻的总功率需求Psum,t：

Psum,t=Pbase+i=1NPi,t

其中，Pi,t表示第i个充电桩在t时刻的充放电功率，其值为正时表示充电，其值为负时表示向电网放电；

构建变压器过载代价函数，用于量化当前调度动作对变压器物理容量限制的违规程度：

Ctrans(st,at)=σ⋅max0,Psum,t−Pcap

其中，max(0,⋅)为线性整流函数ReLU，确保仅在总负荷超过变压器容量时产生正值的代价值，未过载时的代价值为零；σ为归一化系数；Ctrans(st,at)为状态st动作at时的变压器过载代价；

基于变压器过载代价函数构建用于约束强化学习训练的期望累积代价函数：

JC(π)=Eτ∼πt=0TγtCtrans(st,at)≤d

其中，d为预设的安全阈值，代表允许的最大累积违规代价； JC(π)表示策略π下的期望累积代价；Eτ∼π表示数学期望算子，τ表示状态-动作轨迹，T表示强化学习训练的时域长度，γ为折扣因子，st表示t时刻的系统状态，at表示t时刻的调度动作。

进一步地，步骤S1中，所述状态空间是一个高维特征向量，包含描述环境动态特性的多源信息，具体包括：

变压器负荷特征：当前变压器的实时负载率L=Psum/Pcap，以及反映过载风险的裕度指标；

时间周期特征：将当前的分钟数m和小时数h映射为三角函数编码，得到时间周期特征向量stime：

stime=sin2πh24,cos2πh24,sin2πm60,cos2πm60

电网价格特征：包含当前时刻的购电价格pbuy，售电价格psell，以及利用滑动窗口提取的过去Hp小时的历史价格序列和未来Hf小时的日前预测价格序列；

电动汽车聚合特征或个体特征：对于每个充电端口，包含连接状态、当前电池荷电状态SOC、用户设定的目标荷电状态SOCtar、已充电量Ech、预计剩余停靠时间Trem、电池额定容量Emax以及最大允许充放电功率；

环境交互特征：上一时刻的执行动作at−1，用于在奖励函数中引入平滑项。

进一步地，在充电站参与电网调频和削峰填谷的辅助服务的场景时，步骤S1中，所述奖励函数为基于二次型惩罚的电网功率跟踪奖励函数，电网功率跟踪奖励函数的构建过程如下：

将设定功率点Pset与充电站当前所有在线车辆可提供的最大充放电功率潜力总和Ppot进行比较，取二者中的较小值作为实际可行的跟踪目标，计算该跟踪目标与充电站实际执行动作后的总功率Preal之间的偏差，并采用二次型惩罚形式构建负向奖励，具体公式为：

Rtrack=−ω⋅min(Pset,Ppot)−Preal2

式中，Rtrack为电网功率跟踪奖励，Ppot为充电站当前所有在线车辆可提供的最大充放电功率潜力总和；Preal为实际执行动作后的总功率；ω为权重系数；min(⋅)为取最小值函数。

进一步地，在商业化运营场景，步骤S1中，所述奖励函数基于混合多目标的利润最大化奖励机制，构建总利润奖励函数如下：

Rprof=Relec−RuserRelec=i=1NI(ai<0)⋅|Pi,t|⋅psell−I(ai>0)⋅Pi,t⋅pbuyRuser=i∈Vθ1⋅exp(θ2⋅(SOCitar−SOCifinal))−θ3

式中，Rprof表示总利润奖励，Relec表示电费净收益，Ruser表示用户满意度惩罚；psell和pbuy分别为售电和购电价格；I(⋅)为指示函数，当括号内条件成立时取1，否则取0；ai表示第i个充电桩执行的调度动作；Pi,t表示第i个充电桩在t时刻的充放电功率，N为充电桩总数；V为当前时间步离场的车辆集合，i表示集合V中的第i辆电动汽车；SOCitar表示车辆的目标电量，SOCifinal为车辆实际离场电量；θ1,θ2,θ3为形状参数。

进一步地，步骤S3具体为：

所述充电站的运行状态包括电网参数和车辆状态，将采集到的多维状态向量st中的各分量进行归一化处理；

将归一化状态向量输入策略网络πθ，输出高斯分布的均值μθ(st)和标准差σθ(st)；引入标准正态噪声ϵ∼N(0,I)，利用重参数化技巧计算原始动作ut：

ut=tanh(μθ(st)+σθ(st)⋅ϵ)

其中，ut的取值范围被tanh函数限制在[−1,1]之间；ϵ为服从标准正态分布的随机噪声向量；I为单位矩阵；N表示正态分布；

将原始动作ut映射为各充电桩的实际功率指令向量Pcmd：

Pcmd=ut⋅Pmaxcharger

其中，Pmaxcharger为充电桩的最大允许功率；映射得到的功率指令Pcmd即为调度动作at，当Pcmd>0时，控制充电桩以该功率对电动汽车充电；当Pcmd<0且电动汽车及电网允许V2G放电时，控制充电桩以该功率绝对值向电网放电；

执行功率指令Pcmd后，环境根据电网物理响应和车辆电池动态，反馈下一时刻的状态st+1以及当前的奖励值rt和变压器过载代价ct，并将五元组(st,ut,rt,ct,st+1)存入经验回放池。

进一步地，步骤S4具体为：

在每个完整交互回合结束后，计算从该交互回合起始到结束的累积安全代价Ct，作为期望累积代价JC(π)的单次采样估计；

计算安全约束违反误差et，定义为累积代价Ct与预设安全阈值d的差值：

et=Ct−d

基于PID控制理论，计算拉格朗日乘子的梯度更新步长ΔPID，该更新步长由三部分组成：比例项uP=KP⋅et，KP表示比例系数；积分项uI≈uI,prev+KI⋅et⋅ΔT，KI表示积分系数，用于消除系统的稳态误差， uI,prev为上一时刻的积分项代价值，ΔT为采样周期；微分项uD≈KD⋅(et−et−1)/ΔT，用于捕捉误差的变化趋势， KD表示微分系数；三部分之和即为梯度更新步长ΔPID；

结合学习率η，更新下一时刻的拉格朗日乘子λt+1，并引入非负投影操作：

λt+1=ReLUλt+η⋅(uP+uI+uD)

式中，λt表示当前时刻的拉格朗日乘子，ReLU表示线性整流函数。

进一步地，步骤S5具体为：

在强化学习目标函数中引入策略熵项H(π(⋅|st))和更新后的拉格朗日乘子λt+1加权的安全代价惩罚项，通过最大化累积奖励与策略随机性同时最小化安全代价，构建包含原奖励函数与加权安全代价惩罚项的复合目标函数如下：

J(π)=Eπγtrt+αH(π(⋅|st))−λt+1⋅Ct

式中，J(π)表示策略π的复合目标函数，Eπ表示策略π下的期望；γtrt为奖励函数部分，γ为折扣因子，t为时刻，rt表示t时刻的奖励值，α为温度系数，H(π(⋅|st))为策略熵项，λt为更新后的拉格朗日乘子， Ct是当前交互回合的累积安全代价；

价值网络参数更新的具体过程为：

价值网络包括两个结构相同的奖励Q网络Qϕ1和Qϕ2，以及两个结构相同的安全代价Q网络Qψ1和Qψ2；

在计算目标值时，取两个奖励Q网络输出的最小值和两个安全代价Q网络的输出最小值：

yr=rt+γ(1−donet)(minj=1,2Qϕj'(st+1,at+1)−αlogπ(at+1|st+1))

yc=ct+γ(1−donet)minj=1,2Qψj'(st+1,at+1)

式中，yr是奖励目标值，rt表示当前时刻t的奖励，γ为折扣因子，donet表示时刻t的回合结束标志，Qϕj'(st+1,at+1)表示第j个奖励Q网络下一时刻的输出，st+1表示下一时刻的状态，at+1表示下一时刻的动作，α为温度系数，π(at+1|st+1))表示策略网络在状态st+1下输出动作at+1的概率密度值；yc是代价目标值，ct表示当前时刻t的变压器过载代价，Qψj'(st+1,at+1)表示第j个安全代价Q网络下一时刻的输出；

计算第j个奖励Q网络当前时刻的输出Qϕj(st,at)与奖励目标值yr的均方误差；

计算第j个安全代价Q网络当前时刻的输出Qψj(st,at)与代价目标值yc的均方误差；

通过梯度下降法最小化均方误差，更新奖励Q网络Qϕ1和Qϕ2以及安全代价Q网络Qψ1和Qψ2的参数；

策略网络参数更新的具体过程为：

基于复合目标函数J(π)，利用策略梯度方法推导出策略网络的损失函数，通过最小化策略网络的损失函数，更新策略网络参数；

所述利用策略梯度方法推导出策略网络的损失函数的具体过程为：

利用价值函数近似方法，对复合目标函数J(π)中的累积奖励γtrt用奖励Q网络Qϕ估计，对累积安全代价Ct用安全代价Q网络Qψ估计，策略熵项H(π(⋅|st))用对数概率logπθ(at|st)表示；结合更新后的拉格朗日乘子λt+1，将最大化复合目标函数J(π)转化为最小化如下损失函数Lπ(θ)：

Lπ(θ)=Es,ϵλt+1⋅minjQψj(st,at)−minjQϕj(st,at)+αlogπθ(at|st)

式中，Lπ(θ)是策略网络的损失函数，Es,ϵ是数学期望算子，Qψj(st,at)是第j个安全代价Q网络当前时刻的输出，Qϕj(st,at)是第j个奖励Q网络当前时刻的输出，α为温度系数，πθ(at|st))表示策略网络在状态st下输出动作at的概率密度值。

本发明还提出一种电子设备，包括：存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行计算机程序时，实现如上所述的基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法。

本发明还提出一种计算机可读存储介质，存储有计算机程序，所述计算机程序使计算机执行如上所述的基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法。

本发明的有益效果是：

针对现有约束强化学习中仅利用积分项更新导致拉格朗日乘子震荡严重、收敛困难的问题，使用了一种包含比例(P)、积分(I)、微分(D)三项调节的PID乘子更新器，从而有效抑制了训练过程中乘子的震荡现象，显著提高了算法的收敛速度和稳定性，确保智能体能够在严格满足变压器物理安全约束的同时，自动寻优以最大化充电站的运营效益。

附图说明

图1为本发明一种基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法整体框架图

图2为本发明一种基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法整体流程图

图3为本发明方法一种基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法训练过程中的奖励与代价曲线对比图。

具体实施方式

下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

实施例一

本发明提出一种基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法，如图2所示，包括以下步骤：

步骤S1：构建电动汽车充电站的约束马尔可夫决策过程(CMDP)模型；约束马尔可夫决策过程模型由五元组<S,A,P,R,C>构成，S代表状态空间，A代表动作空间，P代表状态转移概率，R代表奖励函数，C代表安全代价函数；

结合图1所示的系统架构，P指的是环境的状态转移特性。在图1左侧的“物理环境层”中，由于本实施例采用Model-Free的SAC算法，P隐含在环境对动作的动态响应中。智能体通过采集状态序列st，st+1来感知P，而非直接输入转移概率矩阵。

安全代价函数具体为期望累积代价函数，期望累积代价函数的构建方法如下：

实时读取充电站所属配电变压器的额定容量参数Pcap以及当前时刻的基础负荷Pbase；

统计充电站内所有N个充电桩在当前时刻t实际输出功率，计算充电站在t时刻的总功率需求Psum,t：

Psum,t=Pbase+i=1NPi,t

其中，Pi,t表示第i个充电桩在t时刻的充放电功率，其值为正时表示充电，其值为负时表示向电网放电（V2G）；

构建变压器过载代价函数，用于量化当前调度动作对变压器物理容量限制的违规程度：

Ctrans(st,at)=σ⋅max0,Psum,t−Pcap

其中，max(0,⋅)为线性整流函数ReLU，确保仅在总负荷超过变压器容量时产生正值的代价值，未过载时的代价值为零；σ为归一化系数；Ctrans(st,at)为状态st动作at时的变压器过载代价；

基于变压器过载代价函数构建用于约束强化学习训练的期望累积代价函数：

JC(π)=Eτ∼πt=0TγtCtrans(st,at)≤d

其中，d为预设的安全阈值，代表允许的最大累积违规代价； JC(π)表示策略π下的期望累积代价；Eτ∼π表示数学期望算子，τ表示状态-动作轨迹，T表示强化学习训练的时域长度，γ为折扣因子，st表示t时刻的系统状态，at表示t时刻的调度动作。

状态空间是一个高维特征向量，包含描述环境动态特性的多源信息，具体包括：

变压器负荷特征：当前变压器的实时负载率L=Psum/Pcap，以及反映过载风险的裕度指标；

时间周期特征：将当前的分钟数m和小时数h映射为三角函数编码，得到时间周期特征向量stime：

stime=sin2πh24,cos2πh24,sin2πm60,cos2πm60

电网价格特征：包含当前时刻的购电价格pbuy，售电价格psell，以及利用滑动窗口提取的过去Hp小时的历史价格序列和未来Hf小时的日前预测价格序列；

电动汽车聚合特征或个体特征：对于每个充电端口，包含连接状态、当前电池荷电状态SOC、用户设定的目标荷电状态SOCtar、已充电量Ech、预计剩余停靠时间Trem、电池额定容量Emax以及最大允许充放电功率；

环境交互特征：上一时刻的执行动作at−1，用于在奖励函数中引入平滑项，避免动作剧烈抖动。

定义的奖励函数R(st,at)旨在最大化充电站运营效益或服务质量，具体配置为以下两种数学形式：

形式一为基于二次型惩罚的电网功率跟踪奖励机制，适用于充电站参与电网调频、削峰填谷等辅助服务的场景。该奖励函数在严格遵循充电站的物理运行约束的前提下，引导智能体精确跟踪电网下发的功率指令。核心设计是：

将设定功率点Pset与充电站当前所有在线车辆可提供的最大充放电功率潜力总和Ppot进行比较，取二者中的较小值作为实际可行的跟踪目标，计算该跟踪目标与充电站实际执行动作后的总功率Preal之间的偏差，并采用二次型惩罚形式构建负向奖励，具体公式为：

Rtrack=−ω⋅min(Pset,Ppot)−Preal2

式中，Rtrack为电网功率跟踪奖励，Ppot为充电站当前所有在线车辆可提供的最大充放电功率潜力总和；Preal为实际执行动作后的总功率；ω为权重系数；min(⋅)为取最小值函数。

形式二为基于混合多目标的利润最大化奖励机制，适用于商业化运营场景，综合考虑购售电差价利润与用户满意度惩罚。

构建总利润奖励函数如下：

Rprof=Relec−RuserRelec=i=1NI(ai<0)⋅|Pi,t|⋅psell−I(ai>0)⋅Pi,t⋅pbuyRuser=i∈Vθ1⋅exp(θ2⋅(SOCitar−SOCifinal))−θ3

式中，Rprof表示总利润奖励，Relec表示电费净收益，Ruser表示用户满意度惩罚；psell和pbuy分别为售电和购电价格；I(⋅)为指示函数，当括号内条件成立时取1，否则取0；ai表示第i个充电桩执行的调度动作；Pi,t表示第i个充电桩在t时刻的充放电功率，N为充电桩总数；V为当前时间步离场的车辆集合，i表示集合V中的第i辆电动汽车；SOCitar表示车辆的目标电量，SOCifinal为车辆实际离场电量；θ1,θ2,θ3为形状参数。当SOCifinal<SOCitar时，代价随差值呈指数级增长。

步骤S2：初始化深度强化学习智能体，深度强化学习智能体采用SAC（Soft Actor-Critic）算法架构。深度强化学习智能体包含用于生成策略的策略网络(Actor)、用于评估价值的价值网络(Critic)以及用于约束控制的PID拉格朗日乘子更新器。

步骤S3：深度强化学习智能体与环境交互，具体包括：实时获取充电站的运行状态，将其输入所述策略网络，输出对各充电桩的功率调度动作，并计算当前时刻的奖励值与变压器过载代价，反馈下一时刻充电站的运行状态，将当前充电站的运行状态、功率调度动作、奖励值、变压器过载代价和下一时刻充电站的运行状态存入约束马尔可夫决策过程模型的经验回放池。

步骤S3具体为：

所述充电站的运行状态包括电网参数和车辆状态，将采集到的多维状态向量st中的各分量进行归一化处理；使其数值范围映射至[0,1]或[−1,1]区间，以加速神经网络的收敛。

将归一化状态向量输入策略网络πθ，输出高斯分布的均值μθ(st)和标准差σθ(st)；引入标准正态噪声ϵ∼N(0,I)，利用重参数化技巧计算原始动作ut：

ut=tanh(μθ(st)+σθ(st)⋅ϵ)

其中，ut的取值范围被tanh函数限制在[−1,1]之间；ϵ为服从标准正态分布的随机噪声向量；I为单位矩阵；N表示正态分布；

将原始动作ut映射为各充电桩的实际功率指令向量Pcmd：

Pcmd=ut⋅Pmaxcharger

其中，Pmaxcharger为充电桩的最大允许功率；映射得到的功率指令Pcmd即为调度动作at，当Pcmd>0时，控制充电桩以该功率对电动汽车充电；当Pcmd<0且电动汽车及电网允许V2G放电时，控制充电桩以该功率绝对值向电网放电；

执行功率指令Pcmd后，环境根据电网物理响应和车辆电池动态，反馈下一时刻的状态st+1以及当前的奖励值rt和变压器过载代价ct，ct的具体值通过变压器过载代价函数Ctrans(st,at)计算，ct=Ctrans(st,at)，并将五元组(st,ut,rt,ct,st+1)存入经验回放池。

步骤S4：在每个完整交互回合结束后，利用所述 PID 拉格朗日乘子更新器更新拉格朗日乘子；步骤S4具体为：

在每个完整交互回合结束后，计算从该交互回合起始到结束的累积安全代价Ct，作为期望累积代价JC(π)的单次采样估计；

计算安全约束违反误差et，定义为累积代价Ct与预设安全阈值d的差值：

et=Ct−d

基于PID控制理论，计算拉格朗日乘子的梯度更新步长ΔPID，该更新步长由三部分组成：比例项uP=KP⋅et，KP表示比例系数；积分项uI≈uI,prev+KI⋅et⋅ΔT，KI表示积分系数，用于消除系统的稳态误差， uI,prev为上一时刻的积分项代价值，ΔT为采样周期；微分项uD≈KD⋅(et−et−1)/ΔT，用于捕捉误差的变化趋势，引入阻尼作用； KD表示微分系数；当误差正在减小时，微分项为负，提前减缓乘子的增加速度，防止乘子过大导致策略后期过于保守，从而抑制震荡；三部分之和即为梯度更新步长ΔPID；

结合学习率η，更新下一时刻的拉格朗日乘子λt+1，并引入非负投影操作：

λt+1=ReLUλt+η⋅(uP+uI+uD)

式中，λt表示当前时刻的拉格朗日乘子，ReLU表示线性整流函数。通过该PID机制，使得拉格朗日乘子能够根据安全约束的违反情况动态、平滑地调整，快速收敛至最优值λ∗。

步骤S5：基于更新后的拉格朗日乘子，构建包含原奖励函数与加权安全代价惩罚项的复合目标函数，利用所述目标函数交替更新所述策略网络与价值网络的参数；步骤S5具体为：

在强化学习目标函数中引入策略熵项H(π(⋅|st))和更新后的拉格朗日乘子λt+1加权的安全代价惩罚项，通过最大化累积奖励与策略随机性同时最小化安全代价，构建包含原奖励函数与加权安全代价惩罚项的复合目标函数如下：

J(π)=Eπγtrt+αH(π(⋅|st))−λt+1⋅Ct

式中，J(π)表示策略π的复合目标函数，Eπ表示策略π下的期望；γtrt为奖励函数部分，γ为折扣因子，t为时刻，rt表示t时刻的奖励值，α为温度系数，H(π(⋅|st))为策略熵项，λt为更新后的拉格朗日乘子， Ct是当前交互回合的累积安全代价；

价值网络参数更新的具体过程为：

价值网络包括两个结构相同的奖励Q网络Qϕ1和Qϕ2，以及两个结构相同的安全代价Q网络Qψ1和Qψ2；

在计算目标值时，取两个奖励Q网络输出的最小值和两个安全代价Q网络的输出最小值：

yr=rt+γ(1−donet)(minj=1,2Qϕj'(st+1,at+1)−αlogπ(at+1|st+1))

yc=ct+γ(1−donet)minj=1,2Qψj'(st+1,at+1)

式中，yr是奖励目标值，rt表示当前时刻t的奖励，γ为折扣因子，donet表示时刻t的回合结束标志，Qϕj'(st+1,at+1)表示第j个奖励Q网络下一时刻的输出，st+1表示下一时刻的状态，at+1表示下一时刻的动作，α为温度系数，π(at+1|st+1))表示策略网络在状态st+1下输出动作at+1的概率密度值；yc是代价目标值，ct表示当前时刻t的变压器过载代价，Qψj'(st+1,at+1)表示第j个安全代价Q网络下一时刻的输出；

计算第j个奖励Q网络当前时刻的输出Qϕj(st,at)与奖励目标值yr的均方误差；

计算第j个安全代价Q网络当前时刻的输出Qψj(st,at)与代价目标值yc的均方误差；

通过梯度下降法最小化均方误差，更新奖励Q网络Qϕ1和Qϕ2以及安全代价Q网络Qψ1和Qψ2的参数；

策略网络参数更新的具体过程为：

基于复合目标函数J(π)，利用策略梯度方法推导出策略网络的损失函数，通过最小化策略网络的损失函数，更新策略网络参数；使得智能体在λPID的指导下，自动在最大化奖励和满足安全约束之间寻找最优平衡点。

利用策略梯度方法推导出策略网络的损失函数的具体过程为：

利用价值函数近似方法，对复合目标函数J(π)中的累积奖励γtrt用奖励Q网络Qϕ估计，对累积安全代价Ct用安全代价Q网络Qψ估计，策略熵项H(π(⋅|st))用对数概率logπθ(at|st)表示；结合更新后的拉格朗日乘子λt+1，将最大化复合目标函数J(π)转化为最小化如下损失函数Lπ(θ)：

Lπ(θ)=Es,ϵλt+1⋅minjQψj(st,at)−minjQϕj(st,at)+αlogπθ(at|st)

式中，Lπ(θ)是策略网络的损失函数，Es,ϵ是数学期望算子，Qψj(st,at)是第j个安全代价Q网络当前时刻的输出，Qϕj(st,at)是第j个奖励Q网络当前时刻的输出，α为温度系数，πθ(at|st))表示策略网络在状态st下输出动作at的概率密度值。

步骤S6、判断策略网络与价值网络是否收敛或达到最大迭代步数，若是，策略网络输出最优安全调度策略，否则返回步骤S3。

实施例二

本发明提出一种电子设备，包括：存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行计算机程序时，实现如实施例一所述的基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法。

实施例三

本发明提出一种计算机可读存储介质，存储有计算机程序，所述计算机程序使计算机执行如实施例一所述的基于PID-拉格朗日深度强化学习的电动汽车充电站安全调度方法。

为了验证本发明所提方法的有效性，在基于Python与PyTorch深度学习框架构建的仿真环境下进行了对比仿真实验，图3展示了本发明方法与基准算法在训练过程中的性能曲线对比。

如图3(a)的奖励曲线和图3(b)的代价曲线所示，无约束SAC算法（灰色线）虽然迅速获得了高额奖励，但其代价曲线始终远超红色的安全阈值线，表明该策略通过牺牲安全性来换取高额奖励，无法满足实际电网的物理约束要求。传统Lagrangian-SAC算法（橙色线）对应于现有技术中仅利用积分项更新乘子的方法，由于拉格朗日乘子的更新存在滞后性，导致其在训练过程中表现出显著的锯齿状震荡，虽然最终能将代价控制在阈值附近，但策略极其不稳定。

相比之下，本发明PID-Lagrangian SAC方法（蓝色线）得益于引入了比例和微分环节，智能体能够敏锐捕捉到代价越限的趋势并提前进行阻尼调节，在训练初期迅速将代价稳定控制在安全阈值下方，且没有出现大幅震荡；同时其奖励曲线稳步上升，最终收敛至接近无约束方法的高分水平。这证明了本发明方法能够在严格保障变压器不过载等物理安全约束的同时，有效兼顾了充电站的运营经济性，且收敛速度和稳定性均优于现有技术。

在本申请所公开的实施例中，计算机存储介质可以是有形的介质，其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合使用的程序。计算机存储介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备，或者上述内容的任何合适组合。计算机存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器（RAM）、只读存储器（ROM）、可擦除可编程只读存储器（EPROM或快闪存储器）、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器（CD‑ROM）、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。

本领域普通技术人员可以意识到，结合本申请所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

以上仅是本发明的优选实施方式，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰，应视为本发明的保护范围。

图1

图2

图3