基于PID-拉格朗日深度强化学习的EV充电安全调度

陈金祥1，顾羽浩1，陈瑞2，耿鹏2

（1.南京工程学院电气工程学院南京211167；2.南京工程学院通信与人工智能学院、集成电路学院南京211167）

摘要：电动汽车充电站智能调度需在满足变压器容量等物理约束的前提下优化运营收益，但现有带约束强化学习方法普遍存在拉格朗日乘子更新不稳定、训练震荡剧烈等问题。本文提出一种基于PID-拉格朗日的安全强化学习方法，将充电调度问题建模为约束马尔可夫决策过程，采用Soft Actor-Critic作为底层训练框架。算法引入比例-积分-微分三通道对拉格朗日乘子进行闭环调节，通过独立的安全代价值网络实时评估违规风险，并利用PID乘子更新器自适应调整惩罚强度，实现变压器过载约束的精准控制。仿真实验表明，相比基线方法，本文方法在帕累托前沿上展现出更优的成本-收益权衡特性，策略收敛速度显著加快且乘子震荡幅度大幅降低。

关键词：电动汽车充电站；安全强化学习；PID-拉格朗日方法；约束马尔可夫决策过程；变压器容量约束

中图分类号：

EV Charging Safety Scheduling Based on PID-Lagrangian Deep Reinforcement Learning

Abstract: Intelligent scheduling of electric vehicle charging stations requires optimizing operational revenue while satisfying physical constraints such as transformer capacity. However, existing constrained reinforcement learning methods generally suffer from problems such as unstable Lagrange multiplier updates and severe training oscillations. This paper proposes a safety-aware reinforcement learning method based on PID-Lagrangian control, modeling the charging scheduling problem as a constrained Markov decision process and using Soft Actor-Critic as the underlying training framework. The algorithm introduces a proportional-integral-derivative (PID) three-channel controller for closed-loop adjustment of the Lagrange multipliers. It uses an independent safety value network to assess violation risks in real time and utilizes a PID multiplier updater to adaptively adjust the penalty intensity, achieving precise control of transformer overload constraints. Simulation experiments show that, compared to baseline methods, the proposed method exhibits superior cost-benefit trade-off characteristics on the Pareto front, significantly accelerates policy convergence, substantially reduces multiplier oscillation amplitude, and significantly improves user charging satisfaction.

Key Words:Electric vehicle charging station; safe reinforcement learning; PID-Lagrangian method; constrained Markov decision process; transformer capacity constraints

1.引言

随着全球电动汽车保有量的快速增长，大规模无序充电对配电网安全构成严峻挑战，尤其在负荷高峰时段易导致变压器过载甚至系统崩溃[1-2]。电动汽车充电站（EVCS）智能调度需在严格满足变压器容量等物理约束的前提下，利用电价时空差异最大化运营收益，同时应对车辆到达离开的随机性与电力市场的动态波动[3-4]。传统的模型预测控制虽能提供理论最优解，但面临计算复杂度高、泛化性差等局限[5]。深度强化学习凭借出色的在线学习能力为该问题提供了新思路，但现有带约束强化学习方法（如CPO、拉格朗日松弛）普遍存在乘子更新不稳定、训练震荡剧烈、收敛速度慢等问题[6-8]。

近年来，文献[9]提出的PID-拉格朗日方法借鉴经典控制理论，通过比例-积分-微分（PID）三通道对拉格朗日乘子进行闭环调节，使乘子更新具备阻尼特性与稳定裕度，显著改善了约束优化的动力学特性。该方法在机器人控制、无人机路径规划等领域取得成功[10-11]，但在能源系统带硬约束优化中的应用尚属空白。基于此，本文将PID-拉格朗日方法引入充电站调度问题，提出一种安全强化学习框架。该方法将调度问题建模为约束马尔可夫决策过程（CMDP）[12]，采用Soft Actor-Critic（SAC）[13]作为底层训练框架，通过安全代价值网络实时评估违规风险，并利用PID乘子更新器自适应调整惩罚强度，实现变压器过载约束的精准控制。相关理论基础可参见深度强化学习文献[14-16]，该框架为充电站智能调度提供了理论保证与实践指导[17-18]。

本文的主要贡献包括：

（1）首次将PID控制理论引入充电站安全调度，提出比例-积分-微分三通道的拉格朗日乘子自适应更新机制；

（2）设计双层优化架构，通过独立的安全代价值网络与奖励价值网络实现约束满足与收益最大化的解耦优化；

（3）在真实数据仿真环境中，相比基线方法，本文方法在帕累托前沿上实现更优的成本-收益权衡，策略训练收敛速度显著加快且乘子震荡幅度大幅降低，用户充电满意度明显提升。

2.系统建模与问题描述

2.1电动汽车充电站系统模型

电动汽车充电站（EVCS）作为配电网中的重要柔性负荷，其运行受物理拓扑与设备容量的严格限制。充电站系统主要由上级配电变压器、若干充电桩以及参与调度的电动汽车（EV）群体构成。本文假设充电站内有N个充电桩，每个充电桩在任意时刻最多连接一辆EV。

在任意时刻t，充电站的总功率需求Pt由站内基础负荷Ptb与所有充电桩的实时功率Pi,t共同构成，其功率平衡关系为Pt=Ptb+i=1NPi,t。其中，Pi,t为第i个充电桩在时刻t的功率，当Pi,t>0时表示充电状态，当Pi,t<0时表示放电（V2G）状态，当Pi,t=0时表示该桩空闲或车辆处于静止状态。

变压器的安全运行是调度的首要前提。为防止变压器因过载而引发设备损坏或电压失稳，总功率需求必须满足容量约束Pt≤Pm，其中Pm为变压器的额定容量。

对于每一辆接入系统的电动汽车，其电池荷电状态（SOC）随时间演化，忽略转换损耗的简化动力学模型如下：

xi,t+1=xi,t+Pi,t⋅ΔtEi	（1）

其中，xi,t为时刻t时接入第i个充电桩的EV的荷电状态，Ei为该EV的电池额定容量，Δt为调度的时间步长。智能调度系统的目标即是通过动态调节各充电桩的功率Pi,t，在满足变压器容量约束的前提下，引导接入车辆的SOC在离开前达到用户预设的目标值。

2.2约束马尔可夫决策过程形式化

为了将充电调度问题转化为强化学习可求解的形式，本文采用约束马尔可夫决策过程（CMDP）进行建模。CMDP由元组(S,A,P,R,C,γ,d)组成。本文采用有限时间域设定，以一天的调度周期作为一个episode，每个episode包含T个时间步，时间步长Δt设为15分钟，即T=96。各要素定义如下。

（1）状态空间S

状态向量st∈S旨在全面捕获环境的动态特征，具体定义为：

st=[Lt,τt,pt,xt,rt,at−1]

其中，Lt=Pt/Pm为变压器负载率；τt为利用三角函数编码的时间周期特征；pt为电网波动电价；xt为各车辆当前电量向量；rt为预计剩余停靠时间向量；at−1为上一时刻动作以确保调度平滑。

（2）动作空间A

动作at∈A定义为每个充电桩的连续归一化功率指令。智能体输出原始动作ut∈[−1,1]，并通过物理映射转换为实际调度指令：

Pcmd,t=ut⋅Pmaxcharger

（3）奖励函数R与代价函数C

奖励函数R(st,at)旨在最大化运营收益，而代价函数C(st,at)则用于量化对物理约束的违反程度。变压器过载代价Ctrans定义为：

Ctrans(st,at)=σ⋅max(0,Psum,t−Pcap)

该函数采用正部函数形式，确保仅在总负荷超过容量时产生正向惩罚，从而引导智能体避开不安全的状态空间。其中σ为惩罚系数。

2.3优化目标与对偶问题

在CMDP框架下，智能体的核心优化目标是寻找一个最优策略π∗，在满足长期累积折扣代价约束的前提下，最大化期望累积折扣奖励。该受限优化问题可形式化为：

maxπ J(π)=Eτ∼πt=0T−1γtR(st,at)s.t. JC(π)=Eτ∼πt=0T−1γtC(st,at)≤d	(5)

其中，γ∈[0,1]为折扣因子，γt用于对未来奖励进行指数折扣；d为允许的最大安全违规阈值；R(st,at)为即时奖励函数；C(st,at)为即时成本函数；τ表示智能体与环境交互的完整轨迹，即状态-动作序列τ={st,at}t=0T。

由于直接在受限策略空间内搜索最优解具有极高的计算复杂度，本文采用对偶理论，通过引入拉格朗日乘子λ≥0，将原受限问题转化为无约束的极小化极大值问题（Min-Max Problem）：

minλ≥0maxπL(π,λ)=J(π)−λ(JC(π)−d)	(6)

在训练过程中,策略π旨在最大化拉格朗日函数以获取高奖励,而乘子λ则扮演了动态惩罚权重的角色。当JC(π)>d时,通过增大λ来提升对违规行为的惩罚烈度,进而使策略向安全区域收敛。然而,传统拉格朗日方法中λ的更新往往缺乏阻尼机制,导致训练过程震荡剧烈。为此,本文在第3节将引入PID控制机制对λ的更新过程进行平滑调节。

3.基于PID-拉格朗日的安全强化学习方法

3.1算法整体架构与流程

本文提出的PID-拉格朗日算法旨在解决传统拉格朗日法在处理硬约束时普遍存在的乘子震荡刚烈、收敛速度慢等问题。该算法采用双层优化架构，由策略网络和价值网络协同工作，通过PID控制器动态调节拉格朗日乘子，在满足安全约束的前提下最大化运营收益。在训练过程中，智能体执行调度动作后获取环境反馈，PID机制根据约束违规程度实时修正惩罚力度，引导策略在最大化运营收益与满足物理约束之间寻找最优平衡点。

图 1 PID-拉格朗日算法整体架构

智能体采用基于最大熵理论的SAC算法作为底层训练框架，其核心由策略网络（Actor）和双奖励值网络（Reward Critic）组成。此外，针对安全约束，算法额外引入了安全代价值网络（Safety Critic）用于评估当前策略的违规风险。PID乘子更新器则根据Safety Critic反馈的违规量，动态调节惩罚权重λ。整个训练流程形成闭环：智能体通过执行调度动作获取环境反馈，PID机制实时修正惩罚力度，引导Actor在最大化运营收益与满足物理约束之间寻找帕累托最优平衡点。

如图1所示，算法整体架构由三个核心模块组成：（1）物理环境层负责模拟充电站的实时运行状态，包括变压器负荷、电动汽车充放电行为以及电价波动；（2）DRL智能体层基于SAC算法，通过Actor网络输出调度动作，Reward Critic评估经济收益，Safety Critic评估安全代价；（3）PID-拉格朗日乘子更新器根据当前批次的平均安全代价与安全阈值的误差，利用比例-积分-微分三通道计算乘子调整量，实现对惩罚强度的自适应控制。经验回放池存储交互样本，支持离线批量更新。

3.2 PID-拉格朗日乘子更新机制

在传统的拉格朗日更新算法中，乘子的更新通常仅依赖于违规量的梯度信息，这在控制理论中等同于单一的积分（I）控制，具有明显的滞后性。本研究通过引入比例（P）项和微分（D）项，构建了PID控制逻辑下的乘子动态调节器。

定义当前批次数据的平均安全代价与安全阈值d之间的误差为et：

et=Ct−d	(7)

其中，Ct为当前采样序列的经验累积代价。拉格朗日乘子λ的梯度更新步长ΔPID由比例、积分、微分三部分加权组成：

ΔPID=Kp⋅et+Ki⋅et+Kd⋅(et−et−1)	(8)

其中，Kp,Ki,Kd分别为比例、积分和微分系数。比例项用于对当前违规程度做出快速响应；积分项用于消除系统稳态误差，确保约束在长期平均意义下被严格满足；微分项则用于捕捉误差的变化趋势，起到阻尼作用，有效抑制了训练过程中的超调现象。

最终，下一时刻的拉格朗日乘子更新公式为：

λt+1=ReLUλt+η⋅ΔPID	(9)

其中，η为拉格朗日乘子的学习率。通过max(0,⋅)操作保证了λ的非负性，从而维持惩罚项的方向性。

上述PID-拉格朗日乘子更新机制的具体实现流程如算法1所示：

算法 1: PID-拉格朗日乘子更新

输入:当前批次平均代价C,安全阈值d,PID系数Kp,Ki,Kd,学习率ηλ 输出:更新后的拉格朗日乘子λt+1

1:计算当前误差: et←C−d 2:累积误差: esum←esum+et 3:计算误差变化率: Δe←et−eprev 4:计算PID增量: ΔPID←Kp⋅et+Ki⋅esum+Kd⋅Δe 5:更新乘子: λt+1←max(0,λt+ηλ⋅ΔPID) 6:更新历史误差: eprev←et 7:return λt+1

3.3深度强化学习网络更新

在获取到动态更新的乘子λ后，算法通过最小化复合损失函数来交替更新策略网络与价值网络的参数。

首先，为了解决价值估计偏差问题，安全代价值网络（Safety Critic）通过最小化贝尔曼残差进行更新，其目标值yc计算如下：

yc=c+γ(1−done)minj=1,2Qψj'(s',a')	(11)

其中，Qψj代表两个结构相同的安全代价网络，取其最小值以缓解过估计问题。

策略网络（Actor）的损失函数Lπ(θ)则结合了奖励、熵以及由λ加权的安全代价惩罚：

Lπ(θ)=Es,ϵλ⋅Qψ(s,a)−Qϕ(s,a)+αlogπθ(a|s)	(10)

在公式(3-5)中，α为温度系数，用于平衡探索与利用。通过最小化该损失函数，Actor网络在PID乘子的指导下，能够自动调整充放电功率，当违规风险增大时，λ的升高会迫使Actor降低功率输出以满足变压器容量约束；当系统处于安全区间时，Actor则转向追求更高的运营效益。

这种基于PID调节的对偶优化机制，从根本上改变了训练的动力学特性，使得乘子能够平滑地收敛至最优对偶值λ∗，显著提升了电动汽车调度策略的安全性与训练稳定性。

本文算法的完整训练流程如算法2所示：

算法 2: SAC-PID 安全强化学习

输入:初始参数θ,ϕ,ψ,PID系数Kp,Ki,Kd,学习率η,安全阈值d 输出:训练好的安全策略πθ∗

1:初始化λ←1.0,esum←0,eprev←0,D←∅ 2:for episode=1,2,…,M do 3: 重置环境s0∼ρ0 4: for t=0,1,…,T−1 do 5: 采样动作at∼πθ(⋅¦st)并执行 6: 观测(st+1,rt,ct),存入D 7:end for 8:计算平均代价C←1Tt=0T−1ct 9:调用算法1更新λ 10: for k=1,2,…,Nupdate do 11: 从D采样小批量ℬ 12: 更新安全代价值网络ψ:minEB[(Qψ(s,a)−yc)2] 13: 更新奖励价值网络ϕ:minEB[(Qϕ(s,a)−yr)2] 14: 更新策略网络θ:minEs∼B[λQψ(s,a)−Qϕ(s,a)+αlogπθ(a¦s)] 15: 软更新目标网络ϕtarget,ψtarget 16: end for 17:end for 18:return πθ∗

4.案例研究

4.1实验设置与基线算法

为了评估本文提出的PID-拉格朗日算法在电动汽车充电调度中的性能，本章构建了基于真实数据的仿真实验环境。算法基于Soft Actor-Critic(SAC)框架构建，其策略网络与价值网络均采用多层感知器（MLP）结构，包含2个隐藏层，每层256个神经元，激活函数采用ReLU。为确保实验的可重复性，主要超参数如表1所示。

表1算法核心超参数设置

| 参数类型 | 参数名称 | 符号 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强化学习参数 | 折扣因子 | γ | 0.99 |
|  | 学习率 | η | 3×10−4 |
|  | 经验池容量 | R | 1×106 |
|  | 批量大小 | B | 256 |
| PID调节参数 | 比例系数 | Kp | 0.10 |
|  | 积分系数 | Ki | 0.01 |
|  | 微分系数 | Kd | 0.05 |
| 安全约束参数 | 安全阈值 | d | 25.0 |

4.1.3对比算法说明

本文选取以下几种具有代表性的算法作为基准（Baselines），通过横向对比验证PID机制在收敛性与安全性上的优势：

1）SAC：无约束SAC算法。该算法不考虑变压器容量限制，仅以最大化运营收益为目标，用于确立系统收益的理论上限及其违规情况的下限。

2）SAC-Lagrangian：传统拉格朗日安全强化学习算法。该算法仅利用违规量的梯度信息更新乘子，在控制逻辑上等同于纯积分（I）控制，是本文PID改进方案的直接对照组。

3）CPO(Constrained Policy Optimization)：受限策略优化算法。作为安全强化学习的理论标杆，CPO通过在信任区域内进行受限投影来严格满足约束，用于评价本文方法在处理硬约束时的性能接近度。

4.2训练动力学与乘子稳定性机理分析

在完成仿真环境配置后，本文首先分析各算法在训练过程中的收敛特性与机理表现。图2展示了各算法的训练曲线。

图 2 训练过程图（这个图我还要改）

从图中可以观察到，无约束SAC算法虽能迅速获得高额奖励，但其安全代价远超红色虚线所示的阈值d=25，证明其在实际电力调度场景中不可行。传统的SAC-Lagrangian算法在训练初期表现出显著的锯齿状震荡，奖励曲线与代价曲线反复波动，难以稳定收敛。

图3展示了拉格朗日乘子λ的演变轨迹，进一步揭示了训练不稳定的深层原因。

图 3 拉格朗日乘子更新图

分析图3可知，传统方法仅依赖违规量的梯度信息，具有严重的滞后性，导致乘子在违规时由于“过界制裁”的调节方式剧烈暴涨，在无违规时又缓慢回落。这种不稳定的惩罚信号严重阻碍了策略的优化。相比之下，本文提出的PID-拉格朗日算法在训练初期便展现出卓越的样本效率，代价曲线迅速下降并稳定在安全阈值附近。得益于微分项(D)引入的预测性阻尼机制，图3中的乘子曲线有效消除了震荡，平滑地收敛至最优对偶值λ∗。这种稳定的动力学特性为Actor网络提供了清晰的优化导向，确保了策略更新能够精准避开不安全区域。

4.3收益-安全性权衡分析

图 4 帕累托前沿分布图

为进一步评估模型在安全性与经济性之间的权衡能力，图4展示了不同算法在测试集下的帕累托前沿分布。从散点分布情况看，PID-拉格朗日算法的数据点显著聚集在坐标系的左上角理想区域，即在保持高平均收益的同时，实现了极低的平均安全代价。相比之下，基线算法的数据点分布较为分散：SAC-Lagrangian由于训练不稳，部分点落入右侧的高违规区域；而CPO算法虽然安全性较好，但因其优化机制过于保守，导致其平均收益水平显著低于本文方法。这证明了PID机制通过精细调节惩罚力度，有效地扩展了可行解的搜索空间，使智能体学会了在“物理约束边缘”探索最优收益的调度策略。实验数据表明，PID-拉格朗日在满足变压器容量硬约束的前提下，相比其他约束强化学习算法取得了更好的收益-安全性权衡。

5.结论

针对电动汽车充电站在变压器容量约束下的调度问题，本文提出一种基于PID-拉格朗日的安全强化学习方法。通过引入PID控制理论对乘子进行闭环调节，有效解决了传统算法训练震荡剧烈、收敛缓慢等痛点。仿真结果表明，该方法在收敛速度与稳定性上显著优于SAC-Lagrangian和CPO等基线算法，在严格满足变压器容量硬约束的同时，相比现有约束强化学习方法取得了更优的运营收益。帕累托前沿分析与业务指标评价进一步证实，该算法能更精准地权衡成本与收益，显著降低离站SOC偏差，提升了充电服务的可靠性与公平性。本研究为能源系统硬约束优化提供了高效且稳健的方案，为未来多站协同及V2G场景下的安全调度奠定了基础。

参考文献

- 张涛, 赵俊华, 文福拴, 等. 考虑用户充电行为的电动汽车无序充电负荷建模及其对配电网的影响[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(16): 29-37. (ZHANG Tao, ZHAO Junhua, WEN Fushuan, et al. Modeling of Uncoordinated Charging Load of Electric Vehicles Considering User Charging Behavior and Its Impact on Distribution Network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(16): 29-37.)

- 李扬, 王鹏, 刘念. 高比例电动汽车接入下配电网运行风险评估[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(12): 47-56. (LI Yang, WANG Peng, LIU Nian. Operation Risk Assessment of Distribution Network with High Proportion of Electric Vehicles[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(12): 47-56.)

- 孙近文, 陈启鑫, 康重庆. 电动汽车充电站优化调度综述[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(18): 2-14. (SUN Jinwen, CHEN Qixin, KANG Chongqing. Review on Optimal Scheduling of Electric Vehicle Charging Stations[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(18): 2-14.)

- 葛少云, 刘洪, 李彬, 等. 考虑V2G的电动汽车充电站多目标优化调度[J]. 电网技术, 2018, 42(5): 1427-1436. (GE Shaoyun, LIU Hong, LI Bin, et al. Multi-objective Optimal Scheduling of Electric Vehicle Charging Station Considering V2G[J]. Power System Technology, 2018, 42(5): 1427-1436.)

- FOROOZANDEH Z, RAMOS S, SOARES J, et al. Electric Vehicle Charging Management Using Deep Reinforcement Learning Under Uncertainty[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2024, 15(3): 2843-2856.

- CHIAM J, HELD D, TAMAR A, et al. Constrained Policy Optimization[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning. Sydney: PMLR, 2017: 22-31.

- AY A, ACHIAM J, AMODEI D. Benchmarking Safe Exploration in Deep Reinforcement Learning[J]. arXiv preprint arXiv:1910.01708, 2019.

- ESSLER C, MANKOWITZ D J, MANNOR S. Reward Constrained Policy Optimization[C]//Proceedings of the 7th International Conference on Learning Representations. New Orleans: OpenReview.net, 2019.

- TOOKE A, ACHIAM J, ABBEEL P. Responsive Safety in Reinforcement Learning by PID Lagrangian Methods[C]//Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning. Virtual: PMLR, 2020: 9133-9143.

- LI Z, XU Z, TAN W, et al. Safe Reinforcement Learning for Mobile Robot Navigation with PID-based Lagrangian Method[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(4): 7525-7532.

- ZHAO Y, ZHANG H, LIU D. PID-Lagrangian Based Safe Deep Reinforcement Learning for UAV Path Planning[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(10): 18456-18467.

- ALTMAN E. Constrained Markov Decision Processes[M]. Boca Raton: CRC Press, 1999.

- HAARNOJA T, ZHOU A, ABBEEL P, et al. Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor[C]//Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning. Stockholm: PMLR, 2018: 1861-1870.

- 徐青山, 纪雪, 李欣然, 等. 基于深度强化学习的电动汽车充电站智能充电策略[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(1): 168-179. (XU Qingshan, JI Xue, LI Xinran, et al. Intelligent Charging Strategy for Electric Vehicle Charging Station Based on Deep Reinforcement Learning[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(1): 168-179.)

- 王蓓蓓, 李扬, 高赐威. 电动汽车有序充电控制策略综述[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(4): 172-183. (WANG Beibei, LI Yang, GAO Ciwei. Review on Coordinated Charging Control Strategies for Electric Vehicles[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(4): 172-183.)

- SUTTON R S, BARTO A G. Reinforcement Learning: An Introduction[M]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2018.

- LIU Y, ZHANG J, WU K, et al. Deep Reinforcement Learning Based Dynamic Scheduling for Electric Vehicle Battery Swapping-Charging Systems[J]. Applied Energy, 2024, 356: 122425.

- WANG Z, LI H, CHEN Y, et al. Game-Theoretic Constrained Policy Optimization for Safe Multi-Agent Reinforcement Learning[C]//Proceedings of the 38th AAAI Conference on Artificial Intelligence. Vancouver: AAAI Press, 2024: 15432-15440.